Hier sind alle wichtigen Kenndaten aus deinem aktuellen Konfig-Code:

Strom

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| IRUN | 16/31 | 50% = ~1.05A Fahrstrom |
| IHOLD | 8/31 | 25% = ~0.52A Haltestrom |
| IHOLDDELAY | 6 | Verzögerung bis Haltestrom nach Stopp |
| Max möglich | 31/31 | 100% = ~2.1A (Motorlimit) |

Schritte

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Mikroschritte (mres) | 4 = 16x | 16 Mikroschritte pro Vollschritt |
| Motorschritte | 200 | Standard Schrittmotor |
| Pulse/Umdrehung | 3200 | 200 × 16 = 3200 Pulse = 1 Umdrehung |

Geschwindigkeit

| Frequenz | U/min | U/s |
| --- | --- | --- |
| 800 Hz | 15 RPM | 0.25 U/s |
| 1600 Hz | 30 RPM | 0.5 U/s |
| 3200 Hz | 60 RPM | 1.0 U/s |
| 8000 Hz | 150 RPM | 2.5 U/s |

Chopper / Treiber

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| toff | 3 | Chopper aktiv (>0 = ein) |
| StealthChop | aktiv | leiser Betriebsmodus |
| RSENSE | 0.075Ω | Sense Widerstand auf der Platine |
| VM | 24V | Motorversorgungsspannung |